Úspory energií v KÚ KHK a v ostatních organizacích KHK

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Budovy KÚ KHK

Elektřina

- vyměnit všechna světla za LED s nízkou spotřebou, místo zářivek použít LED trubice

- pro vybrané prostory používat světla s integrovaným pohybovým čidlem

- prověřit možnost instalace fotovoltaických panelů na střechu (na Regiocentru zřejmě nepovolí památkáři)

- prověřit spotřebiče s nejvyšší spotřebou el. energie – lednice, atd. a jejich energetikou třídu (pozor, od letošního roku je nové značení energetické třídy – bylo zrušeno A+++, A++... a nahrazeno A,B,C.....)

- prověřit spotřeby u IT zařízení

- zvážit použití prodlužovacích kabelů s vypínačem – zrušit u zařízení „STAND BY REŽIM“ viz odkaz:  Kolik vás stojí jen na oko vypnutá televize, stolní počítač nebo notebook? | epet.cz

Teplo

- zavést do kanceláří systém IRC (Individual Room Control), tj. počítačem řízené teploty v jednotlivých kancelářích, je již využíván v 25 organizacích KHK, zejména ve školách – ale jedná se o větší investici. Součástí je elektronicky ovládaný ventil na radiátoru, čidlo teploty v místnosti a řídící počítač. Nastavuje se podle jednotlivých provozů místností útlumy a topení. Další možnost je např. vypnout topení a vzduchotechniku při otevřeném okně

- u radiátorů používat „zamykatelné“ termostatické hlavice. Používají se v organizacích s problémovými klienty

- zaváděný systém CEM (Centrální Energetický Management), tj. systém dálkových odečtů spotřeb energií, je možné velice snadno rozšířit o teploměry ve vybraných místnostech

Teplá a studená voda

- použití úsporných perlátorů, ale vzhledem k tvrdosti vody v Hradci Králové je náročnější na pravidelnou údržbu

- teplota teplé vody už je snížena, ale musí být jednou za 14 dní zvýšen ohřev nad 70 °C kvůli likvidaci bakterií legionelly

Budovy organizací KHK

vše co platí pro KÚ KHK (viz výše) a:

- prověření největších úniků tepla v budově (nezateplená střecha apod.)

- výměna starých oken a dveří

- zateplení obvodových stěn

- instalace fotovoltaických panelů – varianta s i bez bateriového úložiště, využití komunitní energetiky (pokud bude odpovídající legislativa)

- ohřev teplé vody solárními panely

- využití tepelných čerpadel (nejlépe země/voda, případně vzduch/voda)

- rekuperace vzduchu